| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Generalidades de la actividad - Las indicaciones, el mensaje de correcto e incorrecto debe estar la redacción en segunda persona. - Diligenciar solo los espacios en blanco. - El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. - Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. - Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70 % de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje. Para sugerir este tipo de actividad tener presente equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. |  |  |  |
| Instrucciones para el aprendiz |  | Esta actividad le permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo “patronaje de prendas femeninas". Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional (no es calificable), y puede realizarse todas las veces que se desee. Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |
| Nombre de la Actividad |  | Cuestionario: patronaje de prendas femeninas |  |
| Objetivo de la actividad |  | Verificar la comprensión de los conceptos y procedimientos técnicos del patronaje industrial femenino, incluyendo la construcción de patrones base, el sistema de ajuste por pinzas, el trazo de pantalón y falda, y el proceso de comprobación del patrón. |  |
| Texto descriptivo |  | Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |
| PREGUNTAS |  |  |  |
| Pregunta 1 |  | ¿Cuál es la función estratégica del patronaje dentro del ciclo de diseño, desarrollo y producción de indumentaria? |  |
| Opción a) | Definir la paleta de colores y los materiales que componen la colección de cada temporada. |  |  |
| Opción b) | Establecer los costos de producción y los márgenes de rentabilidad por referencia de prenda. |  |  |
| Opción c) | Actuar como puente operativo entre la idea creativa y la prenda terminada, traduciendo formas tridimensionales a planos técnicos precisos. |  |  |
| Opción d) | Determinar el tipo de maquinaria y la secuencia de ensamblaje requerida para la confección en serie. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión del patronaje como proceso técnico estructural que articula el diseño con la producción, optimizando ajuste, escalado y uso del material. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 2 |  | ¿Cuál es la base sobre la que se fundamenta el patronaje industrial para generar un rango de tallas sin redibujar cada molde? |  |
| Opción a) | Tablas de medidas estandarizadas y aplicación de incrementos proporcionales a partir de una talla base. |  | x |
| Opción b) | La toma de medidas individuales de cada cliente con posterior construcción de un prototipo personalizado. |  |  |
| Opción c) | El análisis morfológico de la persona usuaria y la elaboración de un molde único ajustado a su postura. |  |  |
| Opción d) | La digitalización directa de la prenda mediante escáner tridimensional y software de gradación automática. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia dominio de los fundamentos del patronaje industrial y la comprensión del escalado como proceso de gradación proporcional a partir de tablas estandarizadas. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 3 |  | ¿Cuál es la técnica de patronaje sobre medidas que consiste en construir directamente la base estructural de la prenda sobre un maniquí? |  |
| Opción a) | Patronaje industrial, fundamentado en tablas estandarizadas y software CAD/CAM para la producción en serie. |  |  |
| Opción b) | Levantamiento en plano, procedimiento semejante al patronaje industrial con mayor flexibilidad en la aplicación de fórmulas. |  |  |
| Opción c) | Escalado bibásico, método de gradación que utiliza dos patrones de referencia para calcular las tallas intermedias. |  |  |
| Opción d) | Patronaje sobre maniquí (moulage), técnica que facilita el desarrollo de drapeados, plisados y configuraciones complejas. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia apropiación de las técnicas del patronaje sobre medidas y la identificación precisa del moulage como método de construcción directa sobre maniquí. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 4 |  | ¿Cuál es la función de las líneas de aplome en un patrón técnico? |  |
| Opción a) | Indicar los márgenes de costura que deben añadirse al contorno de cada pieza antes del corte. |  |  |
| Opción b) | Señalar la orientación estructural correcta del patrón respecto al cuerpo o al hilo del material textil. |  | x |
| Opción c) | Marcar los puntos de coincidencia entre piezas para facilitar su ensamble durante la confección. |  |  |
| Opción d) | Definir la ubicación de las pinzas y los sistemas de ajuste dentro de la estructura del patrón. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión del sistema de convenciones técnicas del patronaje y la función específica de las líneas de aplome como referencia estructural del molde. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 5 |  | En el trazo técnico de patrones, ¿qué indica una escala 1:2? |  |
| Opción a) | Que el patrón se representa a la mitad del tamaño real, útil para análisis técnico o fines pedagógicos. |  | x |
| Opción b) | Que el patrón se representa en tamaño real, listo para su uso directo en el proceso de corte. |  |  |
| Opción c) | Que el patrón se representa a la cuarta parte del tamaño real para facilitar el archivo documental. |  |  |
| Opción d) | Que el patrón se ha escalado al doble de su tamaño original para facilitar la verificación de medidas. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia dominio del sistema de escalas aplicado en el trazo técnico de patrones y la interpretación correcta de la representación proporcional reducida. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 6 |  | ¿Por qué el patrón base no se utiliza directamente en el proceso de corte sobre tela? |  |
| Opción a) | Porque su construcción se realiza únicamente en software CAD y no puede transferirse al papel de patronaje. |  |  |
| Opción b) | Porque es exclusivo para el desarrollo de prendas de alta costura y no aplica en la producción industrial. |  |  |
| Opción c) | Porque requiere la incorporación de desahogos, amplitudes, líneas de diseño o transformaciones específicas antes de su uso en producción. |  | x |
| Opción d) | Porque su escala de representación es reducida y debe ampliarse al tamaño real antes de proceder al corte. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia apropiación del concepto de patrón base como estructura inicial que debe someterse a transformaciones técnicas antes de convertirse en molde de producción. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 7 |  | ¿De qué estructura anatómica se origina la pinza de busto en el corpiño básico femenino? |  |
| Opción a) | De la diferencia entre el contorno de cintura y el contorno de cadera en la zona inferior del torso. |  |  |
| Opción b) | De la variación entre el ancho de espalda y el ancho de pecho registrados en el cuadro de tallas. |  |  |
| Opción c) | Del excedente de material generado al trasladar el contorno de hombro hacia la línea de sisa del patrón. |  |  |
| Opción d) | De la diferencia estructural entre los patrones delantero y posterior al integrarlos por la línea de cintura, derivada de la configuración anatómica del busto. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión del origen técnico de la pinza de busto y su función como recurso de ajuste que responde a la configuración anatómica tridimensional del cuerpo. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 8 |  | ¿Cuál es el eje de referencia que se utiliza en el procedimiento de traslado de pinzas del corpiño? |  |
| Opción a) | La línea de cintura, que actúa como eje horizontal de equilibrio entre el patrón delantero y el posterior. |  |  |
| Opción b) | La línea de hombro, que establece el punto más alto de la estructura del corpiño básico femenino. |  |  |
| Opción c) | La línea de sisa, desde la cual se redistribuye el volumen hacia las distintas zonas del patrón. |  |  |
| Opción d) | El punto de busto, considerado eje estructural o punto de rotación desde el cual se puede reubicar la pinza. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia dominio del procedimiento de traslado de pinzas y la identificación precisa del punto de busto como eje de rotación que mantiene el nivel de ajuste en cualquier posición. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 9 |  | ¿Cuál es la regla técnica fundamental que debe respetarse en la construcción de cualquier pinza dentro de un patrón? |  |
| Opción a) | La pinza debe finalizar antes de alcanzar el punto de busto, conservando una distancia de seguridad para mantener la distribución correcta del volumen. |  | x |
| Opción b) | La pinza debe extenderse hasta el borde del patrón para garantizar que el ajuste alcance la zona de costura. |  |  |
| Opción c) | La pinza debe ubicarse obligatoriamente en el costado del corpiño, ya que es la posición que genera menor deformación estructural. |  |  |
| Opción d) | La pinza debe tener siempre un ancho fijo de 3 cm, independientemente de la talla o el tipo de prenda que se esté desarrollando. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia apropiación de la regla técnica esencial del trazado de pinzas y su justificación estructural para evitar deformaciones en el volumen del patrón. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 10 |  | ¿Cuál es la función estructural de la cabeza de manga en el patrón básico? |  |
| Opción a) | Definir el largo total de la manga desde el hombro hasta el puño según las medidas del cuadro de tallas. |  |  |
| Opción b) | Determinar el ancho de manga en la zona del bíceps para garantizar comodidad al doblar el brazo. |  |  |
| Opción c) | Integrar la parte superior de la manga con la sisa del cuerpo, incidiendo directamente en la movilidad, el ajuste y la estabilidad de la prenda. |  | x |
| Opción d) | Establecer el número de piquetes necesarios para el ensamble correcto de la manga con el corpiño. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión de la función técnica de la cabeza de manga y su incidencia sobre la movilidad, el ajuste y la estabilidad en la unión con el cuerpo de la prenda. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 11 |  | ¿A partir de qué referencia se construyen técnicamente las piezas complementarias como cuellos, bolsillos y tapas? |  |
| Opción a) | A partir de las tablas estandarizadas de medidas de talla, sin relación directa con el patrón base de la prenda. |  |  |
| Opción b) | A partir del patrón base, considerando proporciones, ubicación y relación con las demás partes que conforman la prenda. |  | x |
| Opción c) | A partir del modelo de maniquí regulable correspondiente a la talla de producción establecida para la referencia. |  |  |
| Opción d) | A partir de la ficha técnica de despiece, sin necesidad de construir una base previa para cada componente. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia dominio de la función técnica de las piezas complementarias y su construcción articulada con el patrón base para garantizar coherencia estructural y funcional. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 12 |  | En el trazo del pantalón femenino, ¿qué valor determina el ancho del rectángulo base? |  |
| Opción a) | El valor del contorno de cintura dividido en cuatro, adicionando el valor de la pinza delantera. |  |  |
| Opción b) | El valor de la altura de cadera medida desde la línea de cintura hacia abajo. |  |  |
| Opción c) | El valor del contorno de cintura más el desahogo establecido en la tabla de holguras de la talla. |  |  |
| Opción d) | El valor del contorno de cadera dividido en cuatro, adicionando el valor de costura de 1 cm. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia apropiación del procedimiento técnico de construcción del rectángulo base del pantalón y la fórmula de cálculo del ancho a partir del contorno de cadera. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 13 |  | ¿Cuál es la función de la línea de quiebre en el trazo del pantalón femenino? |  |
| Opción a) | Actuar como eje estructural de la pierna, proyectada desde el punto medio de la base inferior del rectángulo hacia el borde superior. |  | x |
| Opción b) | Definir la profundidad del tiro a partir de la línea de cadera para garantizar la comodidad en uso. |  |  |
| Opción c) | Establecer el ancho de la bota midiendo hacia ambos lados desde el extremo inferior del patrón. |  |  |
| Opción d) | Indicar la posición de la pinza de cintura en el patrón delantero del pantalón femenino. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión del rol de la línea de quiebre como eje estructural del patrón del pantalón, base para la distribución de anchos y líneas internas de entrepierna. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 14 |  | En el trazo del patrón delantero de la falda, ¿cómo se determina el ancho de cintura sobre la línea superior del rectángulo base? |  |
| Opción a) | Se toma directamente el valor completo del contorno de cintura sin divisiones ni adiciones. |  |  |
| Opción b) | Se calcula la mitad del contorno de cintura adicionando el valor de la pinza posterior. |  |  |
| Opción c) | Se divide el contorno de cadera entre cuatro y se adiciona la distancia correspondiente a la altura de cadera. |  |  |
| Opción d) | Se calcula cintura dividido en cuatro, adicionando el valor correspondiente a la pinza delantera. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia dominio de la fórmula técnica para determinar el ancho de cintura en el patrón delantero de la falda y la función de la pinza en la distribución del volumen. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 15 |  | Según el procedimiento técnico del componente formativo, ¿cuál es el ancho estándar de la pinza posterior de la falda? |  |
| Opción a) | 1 cm, correspondiente al ajuste lateral aplicado en el extremo superior del rectángulo base. |  |  |
| Opción b) | 3 cm, distribuidos hacia ambos lados del punto central de ubicación de la pinza. |  | x |
| Opción c) | 9,5 cm, equivalente al largo de pinza establecido desde la línea de cintura hacia abajo. |  |  |
| Opción d) | 2 cm, equivalente al margen de costura estándar aplicado en la línea de cintura de la falda. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia apropiación de los parámetros técnicos del trazo de la falda posterior y la identificación correcta del ancho estándar de la pinza según el procedimiento establecido. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 16 |  | ¿Cuál es la holgura inicial establecida para el contorno de busto en el patrón base talla 8 durante la comprobación del corpiño? |  |
| Opción a) | +4 cm, que permite comodidad, libertad de movimiento y correcta caída de la prenda en la zona del busto. |  | x |
| Opción b) | +2 cm, equivalente a la holgura aplicada al contorno de cintura en la misma talla de referencia. |  |  |
| Opción c) | +6 cm, para garantizar holgura suficiente en prendas de tejido plano sin elasticidad. |  |  |
| Opción d) | +1 cm, correspondiente al margen mínimo de comodidad para prendas ajustadas de alta confección. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión de los parámetros técnicos de la comprobación del corpiño base talla 8 y la holgura estándar aplicada al contorno de busto. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 17 |  | ¿Cuál es la función del stay stitch en el proceso de ensamblaje del prototipo del corpiño básico? |  |
| Opción a) | Cerrar la costura bajo manga mediante puntadas de refuerzo que aumentan la resistencia estructural. |  |  |
| Opción b) | Distribuir el embebido en la corona de la manga mediante dos hileras paralelas de puntada larga. |  |  |
| Opción c) | Casar los piquetes de la manga con los del cuerpo para garantizar la correcta integración de ambas piezas. |  |  |
| Opción d) | Estabilizar el borde de la sisa o del escote mediante una línea de puntada recta que evita su deformación durante la manipulación. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia dominio de la función técnica del stay stitch como costura de estabilizado que preserva la forma de los bordes curvados o al sesgo antes del ensamblaje definitivo. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 18 |  | Cuando el prototipo presenta arrugas horizontales que tiran hacia el centro del busto, ¿cuál es la causa principal identificada en el patrón? |  |
| Opción a) | Exceso de holgura en la línea de cintura delantera que genera tensión hacia la zona del busto. |  |  |
| Opción b) | Falta de holgura en el contorno de busto o pinza de busto insuficiente para el volumen corporal. |  | x |
| Opción c) | Sisa demasiado alta con curva cerrada que restringe el movimiento del brazo en la prenda. |  |  |
| Opción d) | Escote delantero demasiado recto con longitud de hombro excesiva que genera tensión superficial. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia apropiación del análisis de errores frecuentes en la comprobación del corpiño y la identificación de la causa técnica de las arrugas horizontales en la zona del busto. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 19 |  | ¿Cuál es el margen de costura estándar establecido para las sisas y hombros en la comprobación del patrón base talla 8? |  |
| Opción a) | 1 cm, equivalente al margen aplicado en costados y escote de la misma prenda. |  |  |
| Opción b) | 2 cm, correspondiente al margen establecido para la línea de cintura del corpiño básico. |  |  |
| Opción c) | 1,5 cm, margen estándar definido específicamente para las sisas y hombros en la comprobación. |  | x |
| Opción d) | 3 cm, reservado para el bajo de manga como referencia de mayor amplitud en el dobladillo. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia comprensión de los márgenes de costura diferenciados por zona del patrón base y la identificación del valor estándar aplicado a sisas y hombros en la comprobación. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| Pregunta 20 |  | ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a uno de los criterios de aprobación final del patrón base comprobado? |  |
| Opción a) | Todas las piezas del patrón deben presentar un embebido visible y uniforme en la corona de la manga mayor a 2 cm. |  |  |
| Opción b) | El largo de pinza posterior debe coincidir exactamente con la altura de cadera registrada en la tabla de medidas. |  |  |
| Opción c) | Las costuras verticales y horizontales deben estar equilibradas, con todas las mediciones dentro de ± 0,5 cm de la tabla. |  | x |
| Opción d) | El escote delantero debe presentar una apertura (gape) de 0,5 cm como referencia de holgura mínima aceptable. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | Se evidencia dominio de los criterios técnicos de aprobación final del patrón base y la tolerancia dimensional establecida para garantizar precisión y coherencia estructural. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Se recomienda revisar nuevamente los contenidos del componente formativo relacionados con la estructura corporal femenina y sistema de medidas. |  |
| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD |  |  |  |
| Mensaje cuando supera el 70 % de respuestas correctas |  | Ha superado la actividad y demuestra sólidos conocimientos sobre patronaje de prendas femeninas. |  |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70 % |  | No ha superado la actividad. Le recomendamos volver a revisar el componente formativo e intentar nuevamente la actividad didáctica. |  |

| CONTROL DE REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Responsable | Fecha |
| Revisión Experto temático | Paola Angélica Castro Salazar | Marzo 2026 |
| Revisión Evaluadora instruccional |  | Marzo 2026 |